検査用工事監理状況報告書（鉄筋コンクリート造）

| 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 工 事 監 理 者 |  |  |  | 検査員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 確認月日 | 確認方法 | 結 果 | 処理状況 | 確認月日 |
| 柱 | ①形状及び寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②柱主筋の種別、径、本数、間隔 きん筋の |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③柱主筋の出隅 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④柱主筋の定着 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤柱主筋の絞り加工の処理 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥帯筋の種別、径、本数、間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦帯筋の加工 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑧高層ＲＣの帯筋の溶接 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 梁 | ①形状及び寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②梁主筋の種別、径、本数、間隔 きん筋の |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③梁主筋の出隅 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④梁主筋の定着 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤ｽﾘｰﾌﾞ、ﾊﾝﾁ、増し打ちの補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥あばら筋の種別、径、本数、間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦あばら筋の加工 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑧幅止め筋、腹筋の本数、間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑨交差部のあばら筋 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑩高層ＲＣのあばら筋の溶接 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 床 | ①形状及び寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②ｽﾗﾌﾞ主筋方向、位置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③ｽﾗﾌﾞ筋の種別、本数、径、間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④床段差部の処理 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤ｽﾗﾌﾞ筋の定着 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥開口部の補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦設備配管完了後の状態 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 壁 | ①形状及び寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②縦筋・横筋の種別､本数､径､間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③壁筋の定着 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④開口部の補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤垂れ壁の配筋状態 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| ガス圧接等 | ①技量資格者の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②継ぎ手位置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③継ぎ手の外観確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 型枠及び既存打設 部分状況の確認 | ①型枠､支柱､金物の締付清掃の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②型枠支柱の存置期間の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち込み後の養生確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| そ の 他 | ①鉄筋のかぶり厚さ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ②重ね継ぎ手の長さ、位置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ③増し打ちの補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ④構造ｽﾘｯﾄの位置、形状 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑤打ち継ぎ面の処理 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑥階段主筋の受け筋 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
|  | ⑦結束状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |  |
| 備 考 | - 確認月日欄には、項目の確認を実施した月日を記入する。 - 確認方法はＡ（目視）、Ｂ（採寸）、Ｃ（施工記録）、Ｄ（写真）、Ｅ（報告等、その他）から選択する - 結果欄は適、不適から選択する ４、処理状況欄には不適な部分の処理状況を記入する |  |  |  |  |  |